Notice d’utilisation du fichier de Dépouillement des Essais BH Traction/Compression

Il s’agit d’un programme de dépouillement automatique des signaux obtenus sur les barres Hopkinson. L’utilisateur est invité à analyser et vérifier les résultats obtenus sur quelques cas de référence avant de lancer la procédure automatique.

- Copier le contenu du dossier « Derniere Version » dans le dossier de travail. T :/Banc_Essais/Barres/4-Dépouillement/Derniere Version

- Ouvrir et Mettre à jour le fichier « liste-essais.xls » avec la liste des essais à Analyser. Bien vérifier les caractéristiques du banc : traction/compression, module Young, dimensions, densité et position des jauges

- Ouvrir et mettre en forme les graphes de l’onglet « Notes-Synthese » du fichier OPJU

- Supprimer les données de la feuille « Notes » (colonne D)

- Générer un fichier « Analysis Template » à partir du book « Essai »

- Supprimer le dossier « Essai »

- Lancer un « batch process »

Choisir le template nouvellement généré

La liste des essais à traiter

Data sheet : « essai… »

Result Sheet : « Summary »

Désactiver « Delete intermediate workbook »

Choisir le template nouvellement généré

La liste des essais à traiter

Data sheet : « essai… »

Result Sheet : « Summary »

Désactiver « Delete intermediate workbook »

- Une fois les fichiers chargés, on peut procéder à l’analyse de chaque essai en allant dans la feuille «Analysis » du book correspondant. Cliquer sur le bouton « Process » pour lancer l’analyse.

- Analyse :

  - Définition de la zone utile du signal. Placer les curseurs comme sur l’image ci-dessous pour encadrer le début et la fin du signal à traiter et appuyer sur « Entrée » pour valider

Position des curseurs

Position des curseurs

  - Vérifier et Valider les paramètres d’analyse proposés

  - Définir le module apparent en cliquant sur deux points de la courbe contrainte/déformation. Il faut appuyer sur « Entrée » pour valider

à chaque fois.

  - Vérifier et Valider le module et le shift proposés

L’analyse est terminée, les résultats sont présentés dans les feuilles « Notes »  et « Notes-Synthèse ». Les données destinées à l’exportation sont dans la feuille « Export». Il est possible de relancer l’analyse avec des nouveaux paramètres en cliquant sur le bouton process.

- Export

Il est possible d’exporter les données (True Plastic Strain, True Plastic Strain Rate et True Stress) dans la feuille « Export » en txt ainsi que la feuille « Notes-Synthèse » en PNG dans un dossier que l’on choisira en appuyant sur le bouton « Export » du book Main.

- Graph de synthèse

Par exemple, on peut tracer toutes les courbes Stress/Strain en selectionnnant toutes les feuilles Analysis dans plot setup. Ensuite, il est possible de classer les courbes par groupes en définissant la cellule « «GraphGroup » correspondante dans les feuilles « Analysis »